《工程地质与土力学》复习题

一、填空题

1、岩浆岩常见的构造有　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 、   　　　　　矿

2、矿物的物理性质有　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 、   　　　　　 、 解理与断口以及弹性、挠性、延展性等。

3、风化作用的类型有　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 。

4、土的三项基本物理性质指标是　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 。

5、岩石的孔隙按成因可分为　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 。

6、直接剪切试验的三种方法是　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 。

7、岩浆岩中不同矿物在空间排列、配置和充填方式不同，会呈现不同的构造，常见的构造有，块状构造、气孔状构造、                    和                    。

8、岩层在空间的位置与分布，可以用岩层产状要素表示，包括有               、              、               。

9、根据节理的力学性质，可以将节理分为张节理和                  。

10、断层以一定的排列方式组合在一起，可形成断层带，其中正断层的组合形式有，                、                 和                 等。

二、选择题

1、某砂土相密实度Dr为0.65，则该砂土的状态为（  ）

A.密实　　B.中密　C.稍密D.松散

2、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用方向的夹角为（  ）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ C.45°   D. 45°-φ

3、三种土压力的大小关系理(   )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力 B. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

C.静止土压力>主动土压力>被动土压力 D. 主动土压力<静止土压力<被动土压力

4、土体的强度破坏属于(    )

A. 剪坏　 B.拉坏　C. 压坏　　 D.扭坏

5、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(    )

A. 没影响　 B.减小　C. 增大　　 D.视具体情况而定

6、渗流力对土体稳定性的影响(    )

A. 有利　 B. 视具体情况而定　C.没影响　　 D. 不利

7、超固结土的超固结比OCR(     )

A. =1　 B.<1　C. >1　　 D.不一定

8、土的压缩模量越大，土的压缩性(     )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

9、地下水按含水介质的类型分为岩溶水、(     )

A.孔隙水、岩溶水 B.孔隙水、裂隙水 　C.潜水、承压水 D.岩溶水、承压水

10、下列属于中生界的是(    )

A.侏罗系 　 B.奥陶系 　C.泥盆系　　 D.震旦系

A.增大 　 B.减小　C.没影响　　 D.视具体情况而定

11、某砂土相密实度Dr为0.65，则该砂土的状态为（  ）

A.密实　　　 B.中密　C.稍密D.松散

12、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用方向的夹角为（  ）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ C.45°   D. 45°-φ

13、三种土压力的大小关系理(   )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力 B. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

C.静止土压力>主动土压力>被动土压力 D. 主动土压力<静止土压力<被动土压力

14、土体的强度破坏属于(    )

A. 剪坏　 B.拉坏　C. 压坏　　 D.扭坏

15、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(    )

A. 没影响　 B.减小　C. 增大　　 D.视具体情况而定

16、渗流力对土体稳定性的影响(    )

A. 有利　 B. 视具体情况而定　C.没影响　　 D. 不利

17、超固结土的超固结比OCR(     )

A. =1　 B.<1　C. >1　　 D.不一定

18、土的压缩模量越大，土的压缩性(     )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

19、地下水按含水介质的类型分为岩溶水、(     )

A.孔隙水、岩溶水 B.孔隙水、裂隙水 　C.潜水、承压水 D.岩溶水、承压水

20、下列属于中生界的是(    )

A.侏罗系 　 B.奥陶系 　C.泥盆系　　 D.震旦系

A.增大 　 B.减小　C.没影响　　 D.视具体情况而定

三、名词解释

1、正断层

2、褶皱

4、岩溶

5、土的渗透性

6、地基的固结度

7、化学风化

四、简答题

1、简述岩层的产状及产状要素

2、绘出承压盆地的示意图，并标注各部分的名称

3、试述地下水中常见的阴阳离子

4、河流的地质作用类型

5、水平构造是未经构造变动或受构造运动影响轻微的，其岩层保持原始水平产状，阐述水平构造岩层的特征。

6、简述暂时性流水的地质作用

7、简述达西定律的表达公式及其适用范围

8、简述岩溶发育的基本条件

五、计算题

1、某一原状土样，经试验测得的基本指标值如下：密度1.67g/cm3，含水率12.9%，土粒比重2.67，试求孔隙比、孔隙率、饱和度、干密度、饱和密度以及有效密度。

2、某土层的抗剪强度指标c=20kPa,φ=20°，其中某一点的大主应力为310kPa,小主应力为120 kPa。(1)问该点是否破坏？(2)若保持小主应力不变，该点不破坏的大主应力最大为多少？.

六、论述题

试述：第四纪松散的沉积物的类型及其形成作用，至少说出两种并适当解释其特征。

| i 系数名称 | i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年金现值 | 5% | 1.859 | 2.723 | 3.546 | 4.329 | 5.076 | 7.108 | 7.722 | 8.863 |
|  | 6% | 1.833 | 2.673 | 3.465 | 4.212 | 4.917 | 6.802 | 7.360 | 8.384 |
|  | 12% | 1.690 | 2.402 | 3.037 | 3.605 | 4.111 | 5.328 | 5.650 | 6.194 |
| 复利现值 | 5% | 0.907 | 0.864 | 0.823 | 0.784 | 0.746 | 0.645 | 0.614 | 0.557 |
|  | 6% | 0.890 | 0.840 | 0.792 | 0.747 | 0.705 | 0.592 | 0.558 | 0.497 |
|  | 12% | 0.797 | 0.712 | 0.636 | 0.567 | 0.507 | 0.361 | 0.322 | 0.257 |

参考答案

一、填空题

1、岩浆岩常见的构造有　气孔构造 、　流纹构造 、  杏仁构造 、块状构造。

2、矿物的物理性质有　颜色 、　条痕 、  光泽 、 硬度、解理与断口以及弹性、挠性、延展性等。

3、风化作用的类型有　物理风化　 、　化学风化　 、  生物风化　 。

4、土的三项基本物理性质指标是　密度 、　含水率 、 土粒比重 。

5、岩石的空隙按成因可分为　孔隙 、裂隙 、  溶隙。

6、直接剪切试验的三种方法是　快剪 、固结快剪 、 慢剪。

7、岩浆岩中不同矿物在空间排列、配置和充填方式不同，会呈现不同的构造，常见的构造有，块状构造、气孔状构造、    杏仁状构造    和    流纹状构造    。

8、岩层在空间的位置与分布，可以用岩层产状要素表示，包括有    走向    、    倾向    、    倾角    。

9、根据节理的力学性质，可以将节理分为张节理和    剪节理    。

10、断层以一定的排列方式组合在一起，可形成断层带，其中正断层的组合形式有，   地堑   、   地垒   和阶梯状断层等。

二、选择题

1、某砂土相密实度Dr为0.45，则该砂土的状态为（B  ）

A.密实　　　 B.中密　C.稍密D.松散

2、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用方向的夹角为（ B ）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ C.45°   D. 45°-φ

3、三种土压力的大小关系为(D )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力 B. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

C.静止土压力>主动土压力>被动土压力 D. 主动土压力<静止土压力<被动土压力

4、土体的强度破坏属于( A  )

A. 剪坏　 B.拉坏　C. 压坏　　 D.扭坏

5、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(  C )

A. 没影响　 B.减小　C. 增大　　 D.视具体情况而定

6、渗流力对土体稳定性的影响(  B )

A. 有利　 B. 视具体情况而定　C.没影响　　 D. 不利

7、超固结土的超固结比OCR(  C )

A. =1　 B.<1　C. >1　　 D.不一定

8、土的压缩模量越大，土的压缩性( B   )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

9、地下水按含水介质的类型分为岩溶水、( B   )

A.孔隙水、岩溶水 B.孔隙水、裂隙水 　C.潜水、承压水 D.岩溶水、承压水

10、下列属于中生界的是(  A )

A.侏罗系 　 B.奥陶系 　C.泥盆系　　 D.震旦系

11、某砂土相密实度Dr为0.65，则该砂土的状态为（B  ）

A.密实　　 B.中密　C.稍密D.松散

12、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用方向的夹角为（ B ）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ C.45°   D. 45°-φ

13、三种土压力的大小关系为(D )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力 B. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

C.静止土压力>主动土压力>被动土压力 D. 主动土压力<静止土压力<被动土压力

14、土体的强度破坏属于( A  )

A. 剪坏　 B.拉坏　C. 压坏　　 D.扭坏

15、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(  C )

A. 没影响　 B.减小　C. 增大　　 D.视具体情况而定

16、渗流力对土体稳定性的影响(  B )

A. 有利　 B. 视具体情况而定　C.没影响　　 D. 不利

17、超固结土的超固结比OCR(  C )

A. =1　 B.<1　C. >1　　 D.不一定

18、土的压缩模量越大，土的压缩性( B   )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

19、地下水按含水介质的类型分为岩溶水、( B   )

A.孔隙水、岩溶水 B.孔隙水、裂隙水 　C.潜水、承压水 D.岩溶水、承压水

20、下列属于中生界的是(  A )

A.侏罗系 　 B.奥陶系 　C.泥盆系　　 D.震旦系

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、计算题

1、

解：孔隙比：0.805  孔隙率 44.6%，饱和度43%、干密度1.48g/cm3、

饱和密度1.93 g/cm3以及有效密度0.93 g/cm3

2、

解：破坏状态

极限平衡状态时的大主应力为301.88 kPa，小于实际的大主应力（310 kPa）

六、论述题

略