《机械设计》复习题

一、选择题

1、四个结构及性能相同的零件甲、乙、丙、丁，若承受最大应力σmax的值相等，而应力的应力比r分别为+1、0、-0.5、-1，则其中最易发生失效的零件是（     ） 。

A.甲    B.乙     C.丙   D.丁

2、温度变化不大的短轴，考虑结构简单，轴承部件的轴向固定方式宜采用（      ）。

A. 两端固定    B. 两端游动   C.一端固定一端游动   D. A，B，C 均可以

3、在常用的螺纹联接中，自锁性最好的螺纹是（         ）   。

A三角形螺纹；B梯形螺纹；C锯齿形螺纹；D矩形螺纹；

4、当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔，且需要经常拆装时，往往采用（    ） 。

A螺栓联接；B螺钉联接；C双头螺柱联接；D紧定螺钉联接；

5、被联接件受横向外力作用，若采用一组普通螺栓联接时，则靠（    ）来传递外力。

A..被联接件接合面间的摩擦力         B..螺栓的拉伸和挤压

C..螺栓的剪切和挤压                 D..螺栓的剪切和被联接件的挤压

6、渐开线标准齿轮在标准安装情况下，两齿轮分度圆的相对位置应该是（  ）。

A.相交的       B.分离的       C.相切的

7、齿轮根切的现象发生在（  ）的场合。

A.模数较大      B.模数较小      C.齿数较多     D.齿数较少

8、工作时承受弯矩并传递转矩的轴称为（  ）。

A.转动心         B.转轴        C.传动轴      D.固定心轴

9、普通平键的主要失效是（  ）

A.工作面被压溃或键被剪断        B.工作面产生胶合破坏

C.工作面产生过度磨损            D.键被弯曲折断

10、传动产生弹性滑动的原因是由于（       ）。

A.带不是绝对挠性体               B.带与带轮间的摩擦系数偏低

C.带绕过带轮时产生离心力         D.带的紧边与松边拉力不等

11、非液体摩擦滑动轴承正常工作时，其工作面的摩擦状态是（）。

A.完全液体摩擦状态             B.干摩擦状态

C.边界摩擦或混合摩擦状态       D.不确定

12、特性r=－1的变应力是（     ）应力。

A.对称循环变       B.脉动循环变      C.非对称循环变    D.静

13、一对正确啮合的渐开线标准齿轮作减速传动时，如两轮的材料、热处理及齿面硬度均相同，则齿根弯曲应力（    ）。

A.  σF1>σF2            B.  σF1=σF2

C.  σF1<σF2            D.  条件不足，无法判断

14、对于标准齿轮传动，影响齿形系数Y的主要几何参数是（    ）。

A.齿轮的模数          B.齿轮的压力角

C.齿轮的齿数          D.齿轮的顶隙系数

15、当转速较低、同时受径向载荷和轴向载荷，要求便于安装时，宜选用（   ）。

A.深沟球轴承      B.圆锥滚子轴承     C.角接触球轴承

16、有一汽缸盖螺栓联接，若汽缸内气体压力在0～2Mpa之间循环变化，则螺栓中的应力变化规律为 （         ）  。

A．对称循环变应力  B．脉动循环变应力   C．非对称循环变应力 D. 非稳定循环变应力；

17、带传动的两带轮直径不相等，一般情况下，应使哪个轮槽楔角较大（   ）？

A.大轮    B.小轮    C.主动轮   D.从动轮

18、与滚动轴承相比较，在下述各点中不能作为滑动轴承优点的是（        ）。

A.径向尺寸小  B.运转平稳，噪声低  C.间隙小，旋转精度高   D.可用于高速场合

19、在下列四种型号的滚动轴承中，只能承受径向载荷的是(            )  。

A.6208         B.N208        C.3208           D.5208

20、以mn和mt分别表示一个斜齿圆柱齿轮的法面和端面模数，则（  ）

A.  mn=mt       B.  mt＜mn       C.  mn＜mt

21．下列磨损中，不属于磨损基本类型的是（     ）；只在齿轮、滚动轴承等高副零件上经常出现的是（    ）。

（A）粘着磨损；             （B）表面疲劳磨损；

（C）磨合磨损；             （D）磨粒磨损。

22．在通过轴线的截面内，（   ）的齿廓为直边梯形；在与基圆柱相切的截面内，（   ）的齿廓一侧为直线，另一侧为曲线。

（A）阿基米德蜗杆；         （B）法向直廓蜗杆；

（C）渐开线蜗杆；           （D）锥蜗杆。

23、对于直齿圆柱齿轮传动，其齿根弯曲疲劳强度主要取决于（   ）；其表面接触疲劳强度主要取决于（    ）。

（A）中心距和齿宽；         （B）中心距和模数；

（C）中心距和齿数；         （D）模数和齿宽。

24、对于径向滑动轴承，（   ）轴承具有结构简单，成本低廉的特点；（   ）轴承必须成对使用。

（A）整体式；               （B）剖分式；

（C）调心式；               （D）调隙式。

25、既传递转矩又承受弯矩的轴称为 （         ） 。

A.心轴                 B.传动轴

C. 转轴                   D.曲轴

26、在常用的螺旋传动中，传动效率最高的螺纹是（         ）  。

A  三角形螺纹；B梯形螺纹；C锯齿形螺纹；D矩形螺纹；

二、填空题

1、判断机械零件强度的两种方法是                                                   。

2、螺纹联接的拧紧力矩等于________________________________________________________之和。

3、矩形花键联接采用                   定心；渐开线花键联接采用                 定心。

4、当带有打滑趋势时，带传动的有效拉力达到                    ，而带传动的最大有效拉力决定于                                           等几个因素。

5、若不计链传动中的动载荷，则链的紧边受到的拉力由____________________________________

三部分组成。

6、在闭式软齿面齿轮传动中，齿面疲劳点蚀经常首先出现在                         处，其原因是该处                                                                     。

7、 代号为7309 C/P4的滚动轴承，其类型名称为                                 ，内径为        mm，精度等级是                   。

8、 滚动轴承轴系支点轴向固定常用的三种结构形式是                          _________ 、

、                                 。

9、 零件在轴上常用的轴向固定方法有______________________________________等，周向固定方法有_________________________________等。

10、一般情况下轴的工作能力决定于                                              。

三、简答题

1、在保证螺栓联接紧密性要求和静强度要求的前提下，要提高螺栓联接的疲劳强度，应如何改变螺栓和被联接件的刚度及预紧力大小？试通过受力变形图来说明。

2、有人说：“因普通带传动是摩擦传动，所以传动中会出现弹性滑动现象，但只要设计的合理，就可以避免弹性滑动。“ 这种说法对吗？为什么？

3、试分析张紧力F0的大小对带传动的影响。

4、按轴工作时所承受的载荷不同，可把轴分成几类？如何分类？

5、简述螺纹连接过程中预紧和防松的重要性。

6、链传动的主要失效形式有哪些？

7、试述齿轮传动的设计准则？

8．画图表示机械零件的正常磨损过程，并指出正常磨损过程通常经历哪几个磨损阶段？

9．下列通用零件中容易出现疲劳点蚀的零件有哪些？试从零件结构、受力、工作环境、零件材料性能等方面分析出现疲劳点蚀的原因？螺纹、齿轮、带轮、滚动轴承、轴、销子。

10．齿轮常见的失效形式有哪些？

11、什么是链传动的多边形效应？对链传动的影响有哪些？

四、计算及分析题

1、如图4-1传动系统，要求轴Ⅱ、Ⅲ上的轴向力抵消一部分，试确定：

1)蜗轮6的转向；

2)斜齿轮3、4和蜗杆5、蜗轮6的旋向；

3)分别画出蜗杆5，蜗轮6啮合点的受力方向。

Fd1

Fd2

2、如图所示，某轴由一对7209 AC轴承支承，轴承采用面对面（正）安装形式。已知两轴承径向载荷分别为Fr1=3000N，Fr2=4000N，轴上作用有轴向外载荷A=1800N。载荷平稳，在室温下工作，转速n=1000r/min。该轴承额定动载荷C=29800N，内部轴向力FD=0.4Fr，e=0.68，当量动载荷系数如下表所示。试计算此对轴承的使用寿命。

| Fa/Fr>e |  | Fa/Fr≤e |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Y | X | Y |
| 0.41 | 0.87 | 1 | 0 |

备用公式：，Lh=10660n(ftCP)ε，对于球轴承。

3、已知某材料的力学性能为：σ−1＝350MPa，m＝9，N0＝5×106，对此材料进行对称循环疲劳试验，依次加载应力为：（1）σ1＝550MPa，循环次数n1＝5×104；（2）σ2＝450 MPa，循环次数n2＝2×105；（3）σ3=400 MPa。求：发生疲劳破坏时，σ3的循环次数n3＝？

4、图示为一蜗杆轴用两个角接触球轴承支承。已知蜗杆所受轴向力Fx＝580N，两轴承的径向力为：FR1＝935N，FR2＝1910N，载荷性质系数fP＝1.1。试计算两个轴承的当量动载荷。

注：＊内部轴向力FS＝eFR， e＝0.36。

＊当FAFR≤e时，X＝1，Y＝0；当FAFR＞e时，X＝0.41，Y＝0.87。

5、图示为由圆锥齿轮和斜齿圆柱齿轮组成的传动系统。已知：Ⅰ轴为输入轴，转向如图所示，输出轴功率PⅢ＝5KW，转速nⅢ＝157rpm，各轮齿数为：z1=25，z2=60，z3=22，z4=84，设效率为100％。

（1）在图中标出各轮转向，并计算各轴的转矩。

（2）为使2、3两轮的轴向力方向相反，确定并在图中标出3、4两轮的螺旋方向。

（3）在图中标出2、3两轮在啮合点处所受各分力(Ft、Fr、Fx)的方向。

五、结构改错题

指出图4-2中的结构错误（在有错处画指引线，指引线末端以○为编号，并分析错误原因），并在轴心线下侧画出其正确结构图。

参考答案

- 选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | D | A | A | C | A | C | D | B | A | D |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | C | A | B | C | B | C | B | C | B | C |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  |
| 选项 | CB | AC | DA | AC | C | D |  |  |  |  |

二、填空题

1、最大应力法及安全系数法。

2、  螺纹副间的摩擦阻力矩 T1   ，    螺母环形端面与被联接件（或垫圈）支承面间的摩擦阻力矩 T2   。

3、     小径        齿形   。

4、最大值 ，  包角   、  摩擦系数   、  张紧力

5、 有效圆周力、离心拉力      ；   悬垂拉力            。

6、  节线附近靠近齿根 ；  为单齿啮合区 、  摩擦力大润滑不良 。

7、   角接触球轴承          ； 45 mm； P4（或4级）   。

8、双支点各单向固定（两端固定）、 一支点双向固定，另一端支点游动（一端固定、一端游动） 、 两端游动支承（两端游动）	。

9、  轴肩、轴环、套筒、圆螺母、轴挡档圈、挡圈； 键、花键、过盈配合。

10、   轴的强度 和轴的刚度  。

三、简答题

略

四、计算

1、答：解：

(1) 蜗轮6的转向为逆时针方向；

(2)齿轮3左旋，齿轮4右旋，蜗杆5右旋，蜗轮6右旋；

(3)蜗杆5啮合点受力方向如图(a)；蜗轮6啮合点受力方向如图(b)。

2、 解：

答：内部轴向力方向如图所示        ，

S1=0.4Fr1=1200N

S2=0.4Fr2=1600N

因为A+S1>S2 故  Fa1=S1=1200N

Fa2=S1+A=3000N

比较两轴承受力，只需校核轴承2。

Fa2/Fr2=0.75>e

P=XFr2+YFa2

=0.41*4000+0.87*3000=4250N

L=10660n(CP)3=5240.5 h

3.

解：（1）由  疲劳曲线方程  σmN=C=σ−1N0

得  N=σ−1σmN0

N1=σ−1σ1mN0=3505509×5×106=8.6×104

N2=σ−1σ2mN0=4505509×5×106=8.2×105

N3=σ−1σ3mN0=4005509×5×106=2.85×105

（2）根据Miner法则    n1N1+n2N2+n3N3=1

5×1048.6×104+2×1058.2×105+n32.85×105=1

解得：   n3=4.98×104

4

解：（1）Fs1=0.36FR1=0.36×935(N)=336.6(N)

Fs2=0.36FR2=0.36×1910(N)=687.6(N)                                   （2）Fs2+Fx=687.6+580=1267.6(N) ＞Fs1=336.6(N)

故   FA1=Fs2+Fx=1267.6(N)

Fs1−Fx=336.6−580=−243.4(N)＜Fs2=687.6(N)

故   FA2=Fs2=687.6(N)

（3）FA1FR1=1267.6935=1.36＞e，故  X1=0.41，Y1=0.87

FP1=fP(X1FR1+Y1FA1)=1.1×(0.41×935+0.87×1267.6)=1634.78（N）

FA2FR2=687.61910=10.36=e，故  X2=1，Y2=0

FP2=fP(X2FR2+Y2FA2)=1.1×(1×1910+0×687.6)=2101（N）

5

解：（1）各轴转向如图所示。

i14=z2z4z1z3=60×8425×22=9.16

i34=z4z3=8422=3.82

nⅠ＝i14nⅢ=9.16×157=1438.12(rpm)

nⅡ=i14nⅢ＝3.82×157=599.74（rpm）

TⅠ=9550PⅠnⅠ=9550×51438.12=33.2（Nm）

TⅡ=9550PⅡnⅡ=9550×5599.74=79.6 (Nm)

TⅢ=9550PⅢnⅢ=9550×5157=304.1  (Nm)

（2） 3轮左旋，4轮右旋。

（3） 2、3两轮的各分力方向如图所示。

五、改错题

画出的正确结构图如图。

①固定轴肩端面与轴承盖的轴向间距太小。

②轴承盖与轴之间应有间隙。

③轴承内环和套简装不上，也拆不下来。

④轴承安装方向不对。

⑤轴承外圈内与壳体内壁间应有5-8mm间距。

⑥与轮毂相配的轴段长度应小于轮毂长。

⑦轴承内圈拆不下来。