《建筑设计基础》复习题

一、选择题

1、建筑物之间的距离主要依据（        ）的要求确定。

A.防火安全     B.地区降雨量     C.地区日照条件       D.水文地质条件

2、建筑立面的虚实对比，通常是由（       ）来体现的。

A.建筑色彩的统一变化         B.门窗的排列组合与墙面的对比

C.装饰材料的颜色变化       D.形体凹凸的光影变化

3、一般走道均为双向人流，一股人流宽（      ）mm 左右。

A.550        B.600       C.700       D.500

4、套间式组合一般适用于（       ）建筑类型。

A.住宅、学校  B.火车站、体育馆  C.展览馆、陈列馆   D.幼儿园、住宅

5、民用建筑物的走道宜有直接采光，解决采光最有效的方式是（     ）。

A.利用走道两侧门上亮采光     B. 利用楼梯间、门厅、过厅采光

及走廊端部开窗采光   C.走道两侧墙上开高窗采光   D. 用灯具照明

6、 大厅式组合一般适用于（      ）建筑类型。

A. 医院、办公楼、中小学     B. 剧院、电影院、体育馆

C. 火车站、浴室、百货商店   D. 医院、展览馆、图书馆

7、 建筑立面的重点处理常采用（      ）手法。

A. 韵律    B. 均衡    C. 统一    D. 对比

8、对于大多数建筑物来说，（         ）经常起着主导设计的作用。

A.建筑功能    B.建筑技术    C.建筑形象       D.经济

9、民用建筑中，窗子面积的大小主要取决于（          ）的要求。

A.室内采光      B.室内通风     C.室内保温      D.立面装饰

10、大厅式组合一般适用于（        ）建筑类型。

A医院、中小学、办公楼 B.火车站、浴室、百货商店C.剧院、电影院、体育馆

二、名词解释

1、开间

2、大厅式组合

3、高层建筑

4、耐火极限

三、简答题

1、简述建筑单体测绘的内容。

2、建筑平面组合主要应满足哪些方面的要求？

3、在民用建筑设计中，确定矩形平面房间的开间和进深尺寸应考虑哪些要求？

4、确定民用建筑中门的位置应考虑哪些问题？

四、论述题

1、在进行平面组合时，如何处理建筑各部分之间的主次关系、内外关系以及联系与分隔？

2、如何按功能要求进行建筑平面组合？

参考答案

- 选择题

1-5  ABACB  6-10  BBAAC

二、名词解释

1、开间 ：房间建筑外立面上所占的宽度。

2、大厅式组合：以主体大厅为中心穿插布置辅助房间的组合。

3、高层建筑指高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。

4、耐火极限指对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间，用小时表示。

三、略

四、略