《食品机械与工程原理》复习题

一、名词解释

1、切割

2、有机溶剂萃取

3、混合机

4、喷雾干燥（242）

5、离心机

6、切分

7、离心分离因数

8、 混合

9、流化床

10、自由程

二、判断题

1.食品工业不可采用非不锈钢材料制作的容器。﹙  ﹚

2. 304不锈钢的镍含量为10%。﹙  ﹚

3.输送韧性和可压缩性物料时，可以采用齿式或叶片式螺旋输送机。﹙  ﹚

4.卫生离心泵的吸入口位置只要低于贮罐口，开机时就可将罐内料液吸出。﹙  ﹚

5.单端式自动洗瓶机主要用于新瓶的清洗。﹙  ﹚

6.目前滚筒清洗机的滚筒多采用大齿轮驱动。﹙  ﹚

7.绞肉机的生产能力由螺旋供料器决定，而与切刀的切割能力无关。﹙  ﹚

8.斩拌机旋转剁刀的半径相同。﹙  ﹚

9、振动磨在干法和湿法状态下均可工作。﹙  ﹚

10.离心式切片机的刀片固定在回转叶轮上﹙  ﹚

11.一般说来，物料的黏度越大，所需的搅拌器功率也越大。﹙  ﹚

12、对稀液体物料进行搅拌的主要目的是为了获得均质的液体。﹙  ﹚

13、逆流和顺流式列管式换热器的管程为单程。（  ）

14、列管式热交换器也称壳管式热交换器。（  ）

15、过滤型分离器在食品工业中使用很少，原因是它的阻力损失大。(  )

16、水力喷射泵既起冷凝也起抽真空作用。(  )

三、选择题

1、滚筒式干燥器一般不用____对滚筒加热。

A. 蒸汽        B. 过热蒸汽      C. 热空气      D.过热水

2、为了使湿料在流化床干燥中获得良好的分散性，可以     。

A. 采用机械搅拌  B. 脉冲进气    C. A和B     D.提高空气流量

3、通常，卧式杀菌锅可用于      。

A.常压杀菌 B.加压杀菌 C.反压冷却  D.B和C

4、下列杀菌设备中，    杀菌设备属于连续式。

A.静水压式 B.浸水回转式 C.无篮式  D.淋水回转式

5、利用CIP对     进行清洗不需要用喷头。

A. 片式杀菌机  B.贮奶罐   C.干燥室  D.布袋过滤器

6、______式干燥机可用于生产脱水蔬菜。

A. 滚筒        B.喷雾         C.网带          D. 气流

7、一般食品用喷雾干燥设备是_____的。

A. 封闭式      B.半封闭      C.开放            D. 无菌

8、_____喷雾干燥设备必须配备压缩空气。

A. 气流式      B.机械离心式  C. 气动离心式      D.A和C

9、相对而言，金属探测器探测      较困难。

A. 铁   B. 铜   C.铝     D. 不锈钢

10、从油料种子榨取植物油，可选用     压榨机。

A. 螺旋   B.辊式   C. 板式     D. 带式

四、填空题

1、气力输送装置中的分离器有                 和                   。

除尘器的形式有                和                   。

2、搅拌设备是由            、            、             和         构成。

3、选择浓缩设备时必须考虑溶液的          、         、

、             和                。

4、影响洗涤效果的因素有           、              和           。

5、圆盘式剥壳机用于_____剥壳，也可用于花生果、桐籽、茶籽的剥壳。它的磨片有两种：一种

磨面具有_________，用于棉籽剥壳；另一种磨面具有________，用于大豆、花生仁等的破碎。

6、斗式提升机的装料方式有             和                。

卸料方式有         、                 和                   。

料斗分为           、                 和                   。

为保证卸料的正常进行必须正确的选择下列参

数                 、                 、            和                。

7、气力输送中的悬浮输送包括         、         和                。

8、过滤机按推动力可分为          、             和                。

9、食品冷冻干燥可分为            、              和               三个阶段。

10、包馅成型按其成型方式的不同，大致分为______、______、______ 、______、______等。

五、简答题

1、画出齿轮泵的结构简图，并说明工作原理。

2、说明冷冻干燥的原理。

3、说明釜式杀菌设备的操作流程。

4、对砻谷的要求是什么？砻谷机的缺点是什么？

5、分别说出压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器在制冷系统中的作用。

6、分级分选设备的主要作用是什么？

7、冷冻干燥的特点是什么？

8、版式杀菌器的特点是什么？

9、对剥壳的要求是什么？

10、说明氨液分离器的工作原理。

参考答案

一、名词解释  略

二、判断题

1.﹙×﹚

2.﹙×﹚

3.﹙√）

4﹙×﹚

5.﹙×﹚

6.﹙√﹚

7.﹙×﹚

8.﹙×﹚

9.﹙√﹚

10.﹙×﹚

11.﹙√﹚

12.﹙×﹚

13、（×）

14、（√）

15、 (√)

16、 (√)

三、选择题

1、C

2、D

3、D

4、A

5、A

6、C

7、C

8、A

9、D

10、C

四、填空

1、离心式分离器、容积式分离器；

离心式除尘器、袋式过滤器。

2、搅拌器与搅拌轴、搅拌容器、传动装置、轴封。

3、热敏性、结垢性、结晶性、黏滞性、发泡性、腐蚀性。

4、运动能、热能、化学能。

5、棉籽，细密的斜条槽纹，方格槽纹。

6、挖取式、撒入式；离心式、无定向自流式式、定向自流式；深斗、浅斗、尖角斗；料斗的运动的速度、驱动轮的直径、卸料管的安装位置、料斗的距离

7、吸送式、压送式、混合式。

8、重力过滤机、加压过滤机、真空过滤机。

9、预冻阶段 、 升华干燥阶段、 解析干燥。

10、感应式、注入式、灌肠式、剪切式、折叠式。

- 简答题  略