《数字地形测量学》复习题

一、填空题

1、广义的数字化测图主要包括：              、               、                 。

2、数字测图的基本思想是将地面上的         和         要素转换为数字量，然后由电子计算机对其进行处理，得到内容丰富的电子地图。

3、数字测图就是要实现丰富的          、          数字化和作业过程的制动化或半制动化。

4、计算机屏幕上能显示的图形软件给出了两种表示方式，即         和         ，对应的图形数据称为           和           ；而我们的数字测图中通常采用          和             。

5、数字地形表达的方式可以分为两大类，即             和             。

6、计算机地图制图过程中，制图的数据类型有三种：           、           和           。

7、绘图信息包括点的            、            、             。

8、数字测图系统是以计算机为核心，在硬件和软件的支持下，对地形空间数据进行数据        、        、         、        、          、         、           的测绘系统；它包括硬件和软件两个部分。

9、地面数字测图是利用全站仪或其它测量仪器在野外进行数字化地形数据采集，在        的支持下，通过计算机加工处理，获得数字地形图的方法，其实质是一种         测图方法。

10、外业测定地面点位置关系的三个基本元素是        、        、         。

11、采用DJ6经纬仪进行测回法水平角观测，共观测4个测回，前3个测回度盘配置的起始读数为      、       、       。

12、碎部测量有                        和                           两种基本方法。

13、在利用钢尺量距时，直线定线的方法有              和              。

14、直线定向中的三个标准方向分别为               、               、                  。

15、等高线的种类有           、           、            、               等。

16、若在1：1000地形图上量得某地块的面积为756cm2，对应的实地面积为         m2，该地形图的比例尺精度为      cm。

17、一付双面水准尺的红、黑面的零点差应为           mm、            mm。

18、水准测量时，转点的作用是            。

19、四等水准测量中丝读数法的观测顺序为     、    、    、    ，也可以是    、    、    、    。

二、选择题

1. 数字测图是一种（  ）测图技术。

A、图解法        B、全解析法        C、半解析法        D、图示法

2. 大比例尺地面数字测图是20世纪（  ）年代电子速测仪问世后发展起来的。

A、60            B、70              C、80              D、90

3、我国从（  ）年起开始研究数字化测图技术。

A、1986        B、1985        C、1983         D、1987

5、数字测图是以（  ）的形式表达地形特征点的集合形态，数字测图实质是一种全解析、机助测图的方法。

A、文字        B、数字        C、栅格         D、图像

6、数字测图系统是以（  ）为核心的结合硬件、软件于一体的综合系统。

A、专业软件    B、计算机      C、扫描仪       D、绘图仪

7、数字测图的（  ）是数字测图系统的关键。

A、软件        B、计算机      C、硬件         D、测绘仪器

8、以下方法中，工作量轻，采集速度快，是我国测绘基本图的主要方法的是（  ）

A、航测法      B、数字化仪法  C、野外数字测图法   D、模拟测图法

9. 计算机屏幕坐标系是以屏幕（  ）为原点，左至右的水平方向为x轴，上至下的垂直方向为y轴的直角坐标系。

A、左上角      B、左下角      C、右上角       D、右下角

10、数字测图时，测站点的点位精度，相对于附近图根点的中误差不应大于图上（  ），高程中误差不应大于测图基本等高距的1/6。

A、0.2mm      B、0.2cm        C、0.1mm       D、2cm

11、“1985年国家高程基准”的水准原点高程为（  ）。

A、72.294m           B、72.289m           C、72.268m          D、72.260m

12、一般铁路的表示符合为（  ）。

A、依比例符号       B、半依比例符号       C、不依比例符号     D、无法确定

13、分配高差闭合差的原则是（  ）。

A、与高差成比例                B、与测站数成比例

C、与路线长度成比例            D、与测站数成比例或与路线长度成比例

14、水准测量中将水准仪安在前、后尺大概等距处观测不能消除的影响是（  ）。

A、i角误差       B、地球曲率        C、整平误差        D、大气折光

15、某1:1000地形图的分幅编号为24.0— 25.5，则25.5表示（  ）。

A、纬度     B、经度     C、该图幅西南角x坐标     D、该图幅西南角y坐标

16、转动三个脚螺旋使水准仪圆水准气泡居中的目的是（  ）。

Ａ、使仪器竖轴处于铅垂位置                      B、提供一条水平视线

Ｃ、使仪器竖轴平行于圆水准轴                    D、使仪器横轴垂直于竖轴

17、不是国家基本比例尺地形图的是（  ）。

A、1:5万         B、1:2万          C、1:1万          D、1:5000

18、助曲线是按（  ）倍的基本等高距绘制而成。

A、1/4            B、1/2            C、1               D、2

19、某直线的坐标正方位角为235°，它的坐标反方位角为（  ）。

A、145°          B、55°           C、125°           D、325°

20、在水准测量中设A为后视点，B为前视点，并测得A点尺面读数为1.324m，B点尺面读数为1.032m，则B点比A点（  ）。

Ａ、高            Ｂ、低            Ｃ、等高           D、不确定

三、判断题

1、平板仪测图＋数字化仪数字化测图的模式简称电子平板。						（  ）

2、数字测图可以实现作业自动化，信息数字化，采集、绘图、用图一体化。		（  ）

3、定位信息指独立地物定位点、文字注记定位点的位置信息。					（  ）

4、野外数字测图比白纸测图精度高。											（  ）

5、使用普通经纬仪也可以进行数字测图。										（  ）

6、能同时测角、测距，并能自动计算坐标的电子仪器称为全站仪。				（  ）

7、双轴液体补偿装置可以消除或削弱视准轴误差、横轴误差、指标差的影响。	（  ）

8、动态光栅度盘测角时需要马达带转度盘，耗电量较大，但它可以消除度盘刻线误差，提高测角精度。																	（  ）

9、电磁波测距仪都是利用测定电磁波在测距仪和反射器之间直线传播往返时间间隔来计算距离的。																		（  ）

10、相位法测距至少要采用两种以上的测距调制频率才能测距。					（  ）

11、大地水准面所包围的地球形体，称为地球椭圆体。							(  )

12、天文地理坐标的基准面是参考椭球面。										(  )

13、大地地理坐标的基准面是大地水准面。										(  )

14、视准轴是目镜光心与物镜光心的连线。										(  )

15、方位角的取值范围为0°~±180°。											(  )

16、象限角的取值范围为0°~±90°。											(  )

17、双盘位观测某个方向的竖直角可以消除竖盘指标差的影响。					(  )

18、系统误差影响观测值的准确度，偶然误差影响观测值的精密度。				(  )

19、经纬仪整平的目的是使视线水平。											(  )

20、用一般方法测设水平角时，应采用盘左盘右取中的方法。					(  )

四、名词解释

1、导线测量：

2、控制测量：

3、天顶距：

4、真北方向：

5、子午线收敛角：

6、大地水准面：

7、绝对高程：

8、地形图：

9、视差：

10、水平角：

11、竖盘指标差：

12、碎部测量：

13、等高距：

14、圆水准器轴：

15、测设：

五、简答题

1、试述微倾式水准仪进行一次读数的操作方法。

2、简述水准测量一个测站观测的校核方法有哪些？

3、简述电磁波测距仪测距的基本原理及优点。

4、简述地形图的内容分类。

5、简述等高线的特性。

6、测量工作的基本原则是什么？

7、试简述四等水准测量一个测站的测量程序。

8、简述高斯投影的过程，以及高程投影的特性。

9、简述等高线的特性。

10、简述绘图说明三角高程测量的原理？

六、计算题

1

5

4

2

3

单一闭合导线（图1）独立同精度观测了5个角度，，，，，，已知1号点坐标（1420.000m，500.000m），2号点坐标（1200.000m，450.000m）。

求：（1）角度闭合差；

（2）改正后的各角度值；

（3）12边的坐标方位角。

图1

参考答案

一、填空题

1、地面数字测图、地图数字化成图、航测数字测图

2、电子地图

3、地形信息、地理信息

4、矢量图形、栅格图形、矢量数据、栅格数据、矢量数据结构、绘制矢量图形

5、数学描述、图像描述

6、空间数据、属性数据、拓朴数据

7、定位信息、连接信息、属性信息

8、采集、输入、处理、绘图、存储、输出、管理

9、采集、成图软件、全解析机助

10、外业测定地面点位置关系的三个基本元素是角度、距离、高差。

11、采用DJ6经纬仪进行测回法水平角观测，共观测4个测回，前3个测回度盘配置的起始读数为0°、45°、90°。

12、碎部测量有地面测绘地形图方法和航空摄影测量测绘地形图方法两种基本方法。

13、在利用钢尺量距时，直线定线的方法有目估定线和经纬仪定线。

14、直线定向中的三个标准方向分别为真子午线方向、磁子午线方向、坐标纵轴方向（或真北、磁北、坐标北方向）。

15、等高线的种类有首曲线、计曲线、间曲线、助曲线等。

16、若在1：1000地形图上量得某地块的面积为756cm2，对应的实地面积为75600m2，该地形图的比例尺精度为10cm。

17、一付双面水准尺的红、黑面的零点差应为4687mm、4787mm。

18、水准测量时，转点的作用是传递高程。

19、四等水准测量中丝读数法的观测顺序为后、前、前、后，也可以是后、后、前、前。

二、选择题

B	B	C	B	B	B	A	A	A	A

D	B	D	C	D	A	B	A	B	A

三、判断题

1、平板仪测图＋数字化仪数字化测图的模式简称电子平板。						（×）

2、数字测图可以实现作业自动化，信息数字化，采集、绘图、用图一体化。		（√）

3、定位信息指独立地物定位点、文字注记定位点的位置信息。					（×）

4、野外数字测图比白纸测图精度高。											（√）

5、使用普通经纬仪也可以进行数字测图。										（√）

6、能同时测角、测距，并能自动计算坐标的电子仪器称为全站仪。				（√）

7、双轴液体补偿装置可以消除或削弱视准轴误差、横轴误差、指标差的影响。	（×）

8、动态光栅度盘测角时需要马达带转度盘，耗电量较大，但它可以消除度盘刻线误差，提高测角精度。																	（√）

9、电磁波测距仪都是利用测定电磁波在测距仪和反射器之间直线传播往返时间间隔来计算距离的。																		（√）

10、相位法测距至少要采用两种以上的测距调制频率才能测距。					（√）

11、大地水准面所包围的地球形体，称为地球椭圆体。									(×)

12、天文地理坐标的基准面是参考椭球面。												(×)

13、大地地理坐标的基准面是大地水准面。												(×)

14、视准轴是目镜光心与物镜光心的连线。											(√)

15、方位角的取值范围为0°~±180°。												(×)

16、象限角的取值范围为0°~±90°。												(√)

17、双盘位观测某个方向的竖直角可以消除竖盘指标差的影响。						(√)

18、系统误差影响观测值的准确度，偶然误差影响观测值的精密度。					(√)

19、经纬仪整平的目的是使视线水平。												(×)

20、用一般方法测设水平角时，应采用盘左盘右取中的方法。						(√)

四、名词解释 略

五、简答题  略

六、计算题  略

1

5

4

2

3

单一闭合导线（图1）独立同精度观测了5个角度，，，，，，已知1号点坐标（1420.000m，500.000m），2号点坐标（1200.000m，450.000m）。

求：（1）角度闭合差；

（2）改正后的各角度值；

（3）12边的坐标方位角。

图1

（1）角度闭合差：

（2）

（3）

因为，所以