《水工钢筋混凝土结构》复习题

一、填空题

- 钢筋混凝土结构构件按承载力极限状态设计时的一般公式为KS≤R，式中K为_______系数。

- 偏心受压长柱计算中，由于侧向挠曲而引起的附加弯矩是通过_________来加以考虑的。

- 钢筋砼受弯构件一般在弯剪区段形成斜裂缝，根据斜裂缝形成的过程不同，又可分为____________斜裂缝和_______________斜裂缝。

- 为了使抗扭纵筋和箍筋的应力在构件受扭破坏时均能达到屈服强度，《规范》规定：抗扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ应满足条件___________。

- 提高钢筋混凝土受弯构件截面抗弯刚度的最有效措施是________________。

6、预应力混凝土构件按施加预应力方法可分为 _____________和____________。

7、双向板上的荷载沿两个方向传递给四周的支承梁，长跨支承梁承受的荷载为___________分布，短跨支承梁承受的荷载为____________分布。

- 混凝土一个方向受拉、另一个方向受压时，强度会                  。

9、钢筋混凝土轴心受压构件计算时，是           系数，它是用来考虑             对柱的承载力的影响。

10、钢筋混凝土梁正截面破坏形态有           、           、____________三种。

11、钢筋混凝土大小偏心受拉构件的判断条件是：当轴向力作用在钢筋As合力点及As'合力点______时为大偏心受拉构件；当轴向力作用在钢筋As合力点及As'合力点______时为小偏心受拉构件。

12、按弹性理论对单向板肋形楼盖进行计算时，板的折算恒载g’=____  ，折算活载q’=_____。

二、选择题

1、对于无明显屈服点的钢筋（硬钢），确定其强度设计值的依据是___________。

A．极限抗拉强度；              B. 屈服强度；

C．协定流限；                  D. 比例极限

2、长期荷载作用下，钢筋混凝土梁的挠度会随时间而增长，其主要原因是 __________。

A．受拉钢筋产生塑性变形         B. 受拉混凝土产生塑性变形

C. 受压混凝土产生塑性变形       D. 受压混凝土产生徐变

3、结构或构件承载力极限状态是指_________。

A．裂缝宽度超过规范限值；         B．预应力构件中混凝土的拉应力超过规范限值；

C．挠度超过规范限值；             D．结构或构件被视为刚体而失去平衡。

4、对所有的钢筋砼结构构件都应进行__________。

A．抗裂度验算；    B．裂缝宽度验算；   C．变形验算      D．承载力计算。

5、钢筋混凝土梁受拉区边缘开始出现裂缝是因为受拉边缘_________。

A．混凝土的拉应力达到混凝土的实际抗压强度

B．混凝土的拉应变超过其极限拉应变

C．混凝土拉应力达到混凝土的设计强度

D．混凝土拉应力达到混凝土的抗拉标准强度

6、有一根钢筋混凝土单筋矩形截面梁，其截面宽度为b，截面高度为h，截面有效高度为h0，纵向受拉钢筋采用HRB400级钢筋（ξb=0.518），混凝土强度等级为C30，其纵向受力钢筋的配筋量使混凝土受压区高度x=0.8h0，则其截面的受弯承载力Mu 为__________。

A．0.85fcbh02ξb(1−0.425ξb)      B．fcbh02ξ(1−0.5ξ)；

C．fcbx(h0−0.5x)              D．αsfcbh02

7、为了保证梁斜截面的抗弯承载力，必须使弯起钢筋的____________-。

A．弯起点离开充分利用点0.5h0    B. 弯起点离开充分利用点0.5h

C．弯起点离开充分利用点h0       D. 弯起点离开充分利用点h。

8、矩形截面大偏心受压构件承载力基本公式的适用条件：要求x＞2a，_________。

A．为了保证构件破坏时受压钢筋达到屈服

B．为了保证受拉钢筋在构件破坏时达到屈服

C．为了保证构件破坏时受压区边缘混凝土达到极限压应变

D．为了使钢筋总用量最少

9、工程结构的可靠指标β与失效概率Pf之间的关系为_________。

A. β愈大，Pf愈大       B. β与Pf呈反比关系

C. β与Pf呈正比关系    D. β与Pf呈一一对应关系，β愈大，Pf愈小

10、对混凝土构件施加预应力主要目的是  __________。

A. 提高构件承载力         B. 避免裂缝或减小裂缝宽度（使用阶段）

C. 对构件进行检验         D. 提高截面刚度

11、混凝土强度等级是依据___________确定的。

A．立方体抗压强度标准值                        B. 立方体抗压强度平均值

C. 轴心抗压强度标准值                           D. 轴心抗压强度设计值

12、计算在荷载效应标准组合下梁的挠度变形时，应取活荷载的__________。

A.设计值        B. 标准值      C. 准永久值       D. 平均值

13、对于无明显屈服点的钢筋（硬钢），其强度标准值取值的依据是________。

A. 最大应变对应的应力　　B.极限抗拉强度    C. 0.9倍极限强度     D. 协定流限

14、钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算中，对于双筋截面梁，下面哪个条件可以满足受压钢筋的屈服________。

A．x≤0.85bh0；    B．x＞0.85bh0；     C．x≥2a；     D．x＜2a

15、关于钢筋混凝土小偏心受拉构件，_____________是正确的。

A．若偏心距e0改变，则总用钢量(As+As)不变

B．若偏心距e0改变，则总用钢量(As+As)改变

C．若偏心距e0增大，则总用钢量(As+As)增加

D．若偏心距e0增大，则总用钢量(As+As)减小

16、受弯构件斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。这三种破坏的性质是_________。

A. 都属于脆性破坏    B. 斜压破坏和斜拉破坏属于脆性破坏，剪压破坏属于延性破坏。

C. 斜拉破坏属于脆性破坏，斜压破坏和剪压破坏属于延性破坏  D. 都属于延性破坏

17、一对称配筋的大偏心受压构件，承受的4组内力组合中最不利内力组合是________。

A. M=420kN·m，N=200kN      B. M=425kN·m，N=304kN

C. M=429kN·m，N=398kN      D. M=432kN·m，N=506kN

18、对于配置折线形预应力筋的先张法预应力混凝土构件，采用蒸汽养护，其第一批预应力损失组合正确的是_________。

A. σl1+σl3+σl4             B. σl1+σl2+σl3+σl4

C. σl1+σl4+σl5             D. σl1+σl3+σl5

19、减少由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失的措施不正确的是____________。

A.尽量少用垫板              B.在钢模上张拉预应力筋

C.增加张拉台座的长度        D.选择锚具变形小或使预应力筋内缩小的锚具

20、钢筋混凝土柱子的延性好坏主要取决于__________。

A.纵向钢筋数量             B.混凝土强度等级

C.柱子的长细比             D.箍筋的数量和形式

三、判断是非题

1、混凝土强度等级是由轴心抗压强度确定。（    ）

2、粘结应力实际上就是钢筋与混凝土接触面上的剪应力。（    ）

3、偶然作用发生的概率很小，持续的时间很短，对结构造成的损失也相当小（   ）

4、适筋梁正截面受弯破坏时，最大压应力不在受压区边缘而是在受压区边缘的内侧处。        （    ）

5、控制梁中箍筋的最小配筋率，是为了防止斜拉破坏。（    ）

6、钢筋混凝土轴心受压构件中，采用高强度钢筋是经济的。（    ）

7、受扭纵向钢筋的布置要求是：沿截面周边均匀对称布置，间距不应大于200mm，截面四角必须设置。（      ）

8、变形和裂缝宽度验算时，应按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响。（   ）

9、对于先张法和后张法的预应力混凝土构件，若张拉控制应力con和预应力损失l相同时，后张法所建立的有效预拉应力peII比先张法大。（     ）

10、对预应力钢筋进行超张拉，可以减小温差引起的预应力筋的预应力损失。（   ）

11、混凝土变形模量是指应力与总应变的比值。（   ）

12、有明显屈服点的钢筋，其极限抗拉强度作为设计时取值的依据。（   ）

13、结构安全等级相同时，延性破坏的目标可靠指标小于脆性破坏的目标可靠指标。（     ）

14、适筋梁正截面受弯的全过程分为三个受力阶段，即未开裂阶段、裂缝阶段和破坏阶段。  （    ）

15、有一矩形截面适筋梁，截面宽度b=220mm，底部配置一层422的纵向受拉钢筋，顶部配置一层420的纵向受压钢筋，这样配置受力钢筋时符合构造规定的。（     ）

16、钢筋混凝土受剪承载力计算公式时依据剪压破坏形态建立的。（     ）

17、对于l0/h≤8.0的偏心受压柱，可以不考虑偏心距增大系数，取=1.0。（   ）

18、矩形截面大、小偏心受拉构件中，离轴向拉力较近一侧纵向钢筋为As，离轴向拉力较远一侧的纵向钢筋为As。（    ）

19、对抗扭起作用的钢筋主要是箍筋，纵筋对抗扭基本没有作用。（    ）

20、变形和裂缝宽度验算时，荷载和材料强度均采用设计值。（    ）

四、简答题

1、简述钢筋混凝土受弯构件斜截面的三种破坏形态及防止措施。

2、T形和工形截面纯扭构件的计算思路是什么？

3、简述双筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算公式的适用条件及物理意义。

4、现浇整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中，荷载传递途径是怎样的？

5、简述受弯构件斜截面受剪承载力计算截面位置。

6、影响混凝土徐变的因素有哪些？

7、对称配筋矩形截面偏压构件Nu-Mu相关曲线如图1所示，试分析回答下列问题：

（1）A1B1段、A2B2段，B1C1段、B2C2段，分别发生什么破坏？

（2）在点B1和点B2处发生什么破坏？发生破坏时，x=xb，则其受压承载力Nb1和Nb2的关系怎样？

8、现浇整体式单向板肋形结构中，分布钢筋作用有哪些？

四、设计计算题

- 一两端支承于240mm厚砖墙上的钢筋混凝土矩形截面简支梁，净跨ln=5.76m，计算跨度l0=6.0m。3级水工建筑物，K=1.2。截面尺寸及配筋如图所示，混凝土强度等级为C25，纵筋采用HRB400级钢筋，箍筋采用HPB300级钢筋。试确定该梁能承受的均布荷载设计值p。（从正截面、斜截面承载力两个方面考虑）

提示：C25砼：fc=11.9N/mm2，ft=1.27N/mm2；HRB400级钢筋：fy=360N/mm2，b=0.518；HPB300级钢筋：fyv=270N/mm2。纵向受力钢筋的最小配筋率rmin=0.2%；箍筋最小配筋率rmin,sv=0.15%。h0=h-a=600-45=555mm

2、某水电站厂房的立柱（为矩形截面偏心受压柱），属于2级水工建筑物（K=1.2)，环境类别一类，a=a’=40mm。截面尺寸b=400mm，h=500mm，计算长度l0=7.6m，承受的轴向压力设计值N=556kN，弯矩设计值M=275kN•m。采用C25混凝土（fc=11.9N/mm2)，HRB400级的纵向受力钢筋（fy=fy‘=360N/mm2，b=0.518，sb=0.384)，采用非对称配筋,求纵向受力钢筋的截面面积。

提示：

η=1+11400e0h0(l0h)2ζ1ζ2   ζ1=0.5fcbhKN≤1.0     ζ2=1.15−0.01l0h≤1.0

钢筋的公称直径、公称截面面积表

| 公称直径（mm） | 不同根数钢筋公称截面面积（mm2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 28.3 | 57 | 85 | 113 | 142 | 170 | 198 | 226 |
| 8 | 50.3 | 101 | 151 | 201 | 252 | 302 | 352 | 402 |
| 10 | 78.5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 |
| 12 | 113.1 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 |
| 14 | 153.9 | 308 | 461 | 615 | 769 | 923 | 1077 | 1231 |
| 16 | 201.1 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 |
| 18 | 254.5 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 |
| 20 | 314.2 | 628 | 942 | 1256 | 1570 | 1884 | 2199 | 2513 |
| 22 | 380.1 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2281 | 2661 | 3041 |
| 25 | 490.9 | 982 | 1473 | 1964 | 2454 | 2945 | 3436 | 3927 |
| 28 | 615.8 | 1232 | 1847 | 2463 | 3079 | 3695 | 4310 | 4926 |

3、某双筋矩形截面梁（一类环境条件），安全级别为II级。梁截面尺寸b×h=250mm×500mm，采用C25混凝土，受力筋采用HRB400级钢筋。跨中截面承受弯矩设计值M=169KN.m，已知受压区配有216的受压钢筋,受拉区已配有522纵向受拉钢筋；试复核截面是否安全。

提示：C30砼（fc=14.3N/mm2；ft=1.27N/mm2）     a=70mm ；a’=40mm，K=1.2

HRB400级钢筋  fy= fy’=360N/mm2，b=0.518，Ssb=0.343;min=min=0.2%

4、已知某水电站厂房吊车梁，采用T形截面梁，如图2所示，承受的弯矩设计值M=600kNm，采用C25混凝土，HRB400级钢筋。试确定此梁纵向受拉钢筋并选配钢筋。

提示：C30砼（fc=14.3N/mm2；ft=1.27N/mm2）     a=70mm ；

HRB400级钢筋  fy= fy’=360N/mm2，b=0.518，

Ssb=0.343;min=min=0.2%

图2

5、某钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱，安全级别II级，截面尺寸b=400mm，h=600mm，a=a'=40mm，控制截面的弯矩设计值M=392kNm，轴心压力设计值N=980kN。柱在两个方向的计算长度均为l0=6.25m，该柱采用C30混凝土，纵筋采用HRB400级钢筋，且已知纵向受压钢筋为425（As=1963mm2）。试确定纵向受拉钢筋面积As并画出配筋图。

提示：C30砼（fc=14.3N/mm2）

HRB400级钢筋  fy= fy’=360N/mm2，b=0.518，sb=0.384，min=min=0.2%，K=1.2

箍筋按构造要求配置φ8@200双肢箍。

η=1+11400e0h0(l0h)2ζ1ζ2         ς1=0.5fcAKN≤1.0ς2=1.15−0.01l0h≤1.0

附：                    一根钢筋截面面积

| 直径（mm） | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（mm2） | 28.3 | 50.3 | 78.3 | 201.1 | 254.5 | 314.2 | 380.1 | 490.9 | 615.3 |

参考答案

一、填空题

- 承载力系数。

- 偏心距增大系数

- 弯剪斜裂缝,腹剪斜裂缝

- 0.6≤ζ≤1.7

- 增大截面高度h

- 先张法，后张法

- 梯形，三角形

- 降低

- 稳定系数,纵向弯曲

- 适筋破坏,超筋破坏和少筋破坏。

- 之外,之间。

- g’=g+q/2 ， q’=q/2。

二、选择题

1、D2、D3、C4、D5、B6、A7、A8、A9、D10、B

11、A12、B13、D14、C15、16、A17、A18、B19、B20、D

三、是非判断题

1、×2、√3、×4、√5、√6、×7、√8、√9、√10、×。

11、√12、×13、√14、√ 15、×16、√17、√18、√19、×20、×

四、简答题 略

四、设计计算题

1、解：首先进行正截面受弯承载力计算确定梁能承受的荷载p1

  - 计算受压区高度x

325（As=1473mm2）  h0=h-45=600-45=555mm

x=fyAsfcb=360×147311.9×250=178.2mm<0.85ξbh0=0.85×0.55×555=259.5mm

(2)计算截面的受弯承载力Mu及弯矩设计值M

Mu=fcbx(h0−0.5x)=11.9×250×178.2×(555−0.5×178.2)×10−6=247kN⋅mM=MuK=2471.2=205.8kN⋅m

（3）计算梁所能承受的荷载p1

M=18p1l02→p1=8Ml02=8×205.862=45.73kNm

再进行斜截面受剪承载力计算确定梁能承受的荷载p2

(1)验算配筋率

ρsv=Asvbs=157250×150=0.42%>ρsv,min=0.15%         满足要求

（2）计算梁斜截面受剪承载力Vu

Vu=0.7ftbh0+1.25fyvAsvsh0=0.7×1.27×250×555+1.25×270×157150×555319.4kNV=VuK=266.2kN

(2)验算截面是否满足要求     hwb=555250=2.22<4.0，属于一般梁

0.25fcbh0=0.25×11.9×250×555=412.78kN>KV=319.4kN   满足

（3）计算作用在简支梁上的均布荷载p2

p2=2Vln=2×266.25.76=92.4kNm

结论：该梁能承受的荷载设计值p=45.73kN/m

2、解：（1）计算初始偏心距e0

e0=MN=275556=0.495m=495mm>h0/30=460/30=15.33mm

（2）计算偏心距增大系数

l0h=7.60.5=15.2>8，需要考虑纵向弯曲的影响

ζ1=0.5fcAKN=0.5×11.9×400×5001.2×556×103=1.78>1.0，故取ζ1=1.0

由于l0h=7.60.5=15.2>15，故

ζ2=1.15−0.01l0h=1.15−0.01×15.2=0.998

η=1+11400e0h0(l0h)2ζ1ζ2=1+11400×495460×15.22×1.0×0.998=1.153

（3）判别大小偏心受压

ηe0=1.153×495=570.76mm＞0.3h0=0.3×460=138mm，

故按大偏压构件计算

（4）计算As'

令x=ξbh0，     e=ηe0+h2−a=570.76+250−40=781.76mm

As'=KNe−fcbh02ξb(1−0.5ξb)fy'(h0−a')1.2×556×103×781.76−11.9×400×4602×0.384360×(460−40)=892mm2

＞ρmin'bh0=0.2%×400×460=368 mm2

（5）计算As

As=fcbh0ξb+fy'As'−KNfy=11.9×400×460×0.518+360×892−1.2×556×103360

=2189mm2＞ρminbh0=0.2%×400×460=368 mm2

（6）选配钢筋：受压钢筋As'选用：3Ф20（As'=942mm2）

受拉钢筋As选用：225+228  （As=2214mm2）

3. 解: 522,As=1900mm2，216，As=402mm2

（1）计算受压区高度x

x=fyAs−fy'As'fcb=360×1900−360×40214.3×250=150.85mm0.85ξbh0=0.85×0.518×430=189.33mm

（2）计算截面受弯承载力Mu及弯矩设计值M

Mu=fcbx(h0−0.5x)+fy'As'(h0−a')[14.3×250×150.85×(430−0.5×150.85)+360×402×(430−40)×10−6=247.66kN⋅mM=MuK=247.661.2=206.38kN⋅m>M=169kN⋅m（3）判别截面是否安全

M=MuK=247.661.2=206.38kN⋅m>M=169kN⋅m，安全

4、解：（1判别T形截面类型

h0=700−70=630mm

fcbf'hf'(h0−hf'/2)=11.9×600×120×(630-60)=488.38kN⋅m<KM=720kN⋅m

属于第二类T形截面梁

（2）计算s 、ξ

αs=KM−fc(bf'−b)hf'(h0−0.5hf')fcbh02=1.2×600×106−11.9×300×120×57011.9×300×6302=0.336

ξ=1−1−2αs=1−1−2×0.336=0.427<0.85ξb=0.44

（4）计算受拉钢筋面积As

As=fcbh0ξ+fc(bf'−b)hf'fy=11.9×300×630×0.427+11.9×300×120360=3858mm2ρminbh0=0.2%×300×630=378mm2    满足要求

（4）选配钢筋，绘制配筋图

825（As=3927mm2）

5、解：（1）计算初始偏心距e0=MN=392×103980=400mm

（2）计算η    l0h=6250600=10.42>8.0 ，应考虑纵向弯曲影响

ς1=0.5fcAKN=0.5×14.3×400×6001.2×980×103=1.459，取ζ1=1.0ς2=1.0

η=1+11400e0h0(l0h)2ζ1ζ2=1+11400×400560×10.422×1×1=1.109

（3）判别大小偏压          1分

ηe0=1.109×400=443mm>0.3h0=0.3×560=168mm

属于大偏心受压

（4）计算s

e=ηe0+h2−a=443+300−40=703mm

αs=KNe−fy'As'(h0−a')fcbh021.2×980×103×703−360×1964×(560−40)14.3×400×5602=0.256ξ=1−1−2αs=1−1−2×0.256=0.301<ξb=0.518

x=ξh0=0.301×560=169mm>2a'=80mm

(5)计算受拉钢筋As                                3分

As=fcbh0ξ+fy'As'−KNfy14.3×400×560×0.301+360×1964−1.2×980×103360=1376mm2

（6）选配钢筋

As选配325,As=1473mm2，