《水力学》复习题

一、单项选择题

1、某流体的运动粘度v=2×10-6m2/s,密度ρ=800kg/m3,其动力粘度μ为(      )

A、3.75×10-9Pa·s      B、2.4×10-3Pa·s     C、1.6×10-3Pa·s        D、2.4×109Pa·s

2、图1.1中相互之间可以列总流伯努利方程的断面是(      )

A、1-1断面和2-2断面

B、2-2断面和3-3断面

C、1-1断面和3-3断面

D、3-3断面和4-4断面                             图1.1

3、如图1.2所示，孔板上各孔口的大小形状相同，则各孔口的出流量是(      )

A、QA>QB

B、QA=QB

C、QA<QB

D、不能确定

图1.2

4、图1.3所示并联管道A、B，两管材料、直径相同，通过的流量相同，长度B=2，两管的水头损失关系为(      )

A、=

B、=2

C、=1.41   0

D、=4

图1.3

5、如图1.4所示，水泵的扬程是(      )

A、

B、

C、+

D、+ +

图1.4

6、在已知通过流量Q、渠道底坡i、边坡系数m及粗糙系数n的条件下，计算梯形断面渠道尺寸的补充条件及设问不能是(    )

A、给定水深h，求底宽b

B、给定宽深比β，求水深h与底宽b

C、给定最大允许流速［v］max，求水底h与底宽b

D、给定水力坡度J，求水深与底宽

7、断面单位能量随水深的变化规律是(      )

A、存在极大值    B、存在极小值     C、随增加而单调增加   D、随增加而单调减少

8、下列各型水面曲线中，降水的水面曲线是(      )

A、a3型         B、c3型         C、c2型             D、b0型

9、根据堰顶厚度与堰上水头的比值，堰可分为(      )

A、自由溢流堰、淹没溢流堰和侧收缩堰     B、三角堰、梯形堰和矩形堰

C、宽顶堰、实用堰和薄壁堰        D、溢流堰、曲线型实用堰和折线型实用堰

10、速度v、长度l、运动粘度v的无量纲组合是(      )

A、      B、             C、           D、

11、图1.1所示一密闭容器内下部为水，上部为空气，液面下4.2米处的测压管高度为2.2m，设当地压强为98KPa，则容器内液面的绝对压强为(      )水柱。

A、2m     B、1m      C、8m      D、-2m

图1.1

12、理想流体是一种(      )的假想流体。

A、动力粘度μ为0        B、速度梯度dudy为0

C、速度u为一常数        D、流体没有剪切变形

13、断面平均流速v与断面上每一点的实际流速u的关系是(      )。

A、v=u        B、v<u         C、v>u         D、v≤u或v≥u

14、在平衡液体中，质量力与等压面（　　　）

A、重合			B、平行       C、正交			D、相交

15、水力最优的矩形断面渠道，底宽b和水深h之比βh=bh为(     )。

A、0.5        B、1         C、2            D、2.5

16、明渠渠首断面的过水断面面积为10m2，渠尾面积为15m2。若渠首的流速为3m/s，则渠尾的流速为(      )。

A、0.5m/s      B、1m/s      C、2m/s         D、2.5m/s

17、在渐变流过流断面上，动压强分布满足(      )规律。

A、z+pγ>0          B、z+pγ<0          C、z+pγ=c         D、以上都不是

18、水流由水箱流经管径d1=200mm，d2=50mm的管路后流入大气中，已知出口处v2=4m/s，则d1管段的断面平均流速v1为（　　　）

A、0.25m/s		B、0.5m/s      C、1m/s		D、2m/s

19、明渠水流由缓流过渡到急流时发生(      )的水力现象。

A、水跃        B、水跌          C、壅水       D、都可能

20、某变径管的雷诺数之比Re1∶Re2=1∶2，则其管径之比d1∶d2为（　　　）

A、2∶1			B、21∶1     C、1∶2		D、1∶4

二、填空题

1、潜体所受浮力的大小与其所在液体的______成正比。

2、恒定流是各空间点上的运动参数都不随______变化的流动。

3、圆管流的临界雷诺数Rec为______。

4、水由孔口直接流入另一水体中，称为______出流。

5、在相同的作用水头作用下，同样口径管嘴的出流量比孔口的出流量______。

6、渠道中的水深h大于临界水深hc时，水流流态为______。

7、水跃函数相等的两个不同水深称为______。

8、自由出流宽顶堰堰上水流流态为______。

9、均质不可压缩流体是指___________为常数的流体。

10、比较重力场（质量力只有重力）中，水和酒精所受单位质量力Z水___________Z酒精（填大于，等于或小于）。

11、若正常水深正好等于该流量下的___________，相应的渠道底坡称为临界底坡。

12、当底坡、粗糙系数和断面面积一定时，使___________的断面形状，称为水力最优断面。

13、宽顶堰淹没溢流的充分条件是___________。

14、当堰顶厚度与堰上水头的比值介于0.67与2.5之间时，这种堰称为___________。

15、均质不可压缩流体是指___________为常数的流体。

16、比较重力场（质量力只有重力）中，水和酒精所受单位质量力Z水___________Z酒精（填大于，等于或小于）。

17、液体中某点的相对压强为-35kPa，当地大气压为0.1MPa，该点绝对压强为_________kPa。

18、某水管的直径d=100mm，断面平均流速v=0.5m/s，水的运动粘度v=1.01×10-6m2/s，其管中流态为_________。

19、根据尼古拉兹实验，在紊流粗糙区沿程水头损失与断面平均流速的_________成正比。

20、在恒定流中，流线与迹线_________。

三、简答题

1、试述液体静力学的基本方程及其各项的物理意义。

2、如何判别圆管和非圆管有压流中的流态?

3、试根据棱柱形渠道非均匀渐变流微分方程分析a2型水面曲线的变化趋势。

四、名词解释题

1、水力坡度

2、恒定流

3、相对压强

4、简单管道

5、水跃

五、作图题

1、试画出图4.1曲面AB和CD的压力体，并分别标明方向。

图4.1

2、.若上游水深大于hc，试定性绘制图4.2所示变坡渠道中的水面曲线，并注明线型。

六、计算题

1、如图4.1所示，一矩形平板闸门AB，宽b=2m，与水平面夹角α=30°，其自重G=19.6kN，并铰接于A点。水面通过A点，水深h=2.1m，试求打开闸门的最大铅直拉力T。

B

图4.1

2、如图4.2所示，文丘里流量计管道直径d1=200mm，喉管直径d2=100mm，水银差压计读数y=30mm，水银密度ρm=13.6×103kg/m3，忽略管中水头损失，试求管道输水流量Q。

图4.2

3、有一浆砌块石的矩形断面渠道。已知渠道长l=500m,底宽b=3.2m，渠中水深h0=1.6m,粗糙系数n=0.025，通过的流量Q=6m3/s，水流处于湍流粗糙区，求沿程水头损失。

4、如图5.1中的直径D=150mm，重量G=10N的活塞浸入水中，并在压力P作用下平衡(如图示)。若P=6N，试求与活塞底等高之点M处的压强PM及测压管高度h 。

图5.1

5、 设水流由水箱经水平串联管路流入大气，如图5.2所示。已知AB管段直径d1=0.25m，沿程损失hfAB=0.4V122g，BC管段直径d2=0.15m，已知损失hfBC=0.5V222g，进口局部损失hj1=0.5V122g，突然收缩局部损失hj2=0.32V222g，试求管内流量Q。

图5.2

6、有一浆砌块石矩形断面渠道，已知：流量Q=10m3/s，底宽b=5m，粗糙系数n=0.017，底坡i=0.003。当渠中水流为均匀流时，试分别用干扰微波流速法、弗劳德数、临界水深判别渠中的水流流态。

参考答案

- 单项选择题

CCBBDDBDCD

CADCCCDABA

二、填空题

1、密度   2、时间   3、2300或2000   4、淹没     5、大   6、缓流   7、共轭水深   8、急流   9、密度    10、等于    11、临界水深  12、流量最大  13、   14、实用堰   15、密度   16、等于    17、65    18、湍流    19、二次方     20、重合

三、简答题

略

四、名词解释题

略

五、作图题

1、试画出图4.1中曲面AB和CD的压力体，并分别标明这两个曲面液体总压力竖向分力的方向。

图4.1

2、.若上游水深大于hc，试定性绘制图图4.2所示变坡渠道中的水面曲线，并注明线型。

图4.2

六、计算题

1、闸门AB上的水压力P=表示闸门AB的长度。

图4.1

KN

作用点D，AD=    重力G作用点C，AC==h

T=12h⋅32(p⋅43h+G⋅h32) =76.34kN     打开闸门的最小铅直拉力为76.34kN

2、解：列1-1，2-2断面的总流伯努利方程 z1+p1ρg+a1v122g=z2+p2ρg+α2v222g 取α1=α2=1，有

v22−v122g=(z1+p1ρg)−(z2+p2ρg)(z1+p1ρg)−(z2+p2ρg)=(ρmρ−1)y=0.252v1πd124=v2πd224

将（2）、（3）代入（1），得 v2=2.295m/s    Q==0.018m2/s

3、解：R=0.8m     C==38.54m0.5/s

A=bh0=5.12m2     ==1.17m/s     =0.00115

m

M点压强与活塞底部压强相等

即  PM=P+Gπ4D2=6+103.144×0.152 =906N/m2          h=PMγ=9069800 =0.09m

4、压力表的测管高度为Pρg=39.29.8 =4.0H20。  水箱中水深H=4+h=4+1=5m

5、对水箱水面和出口断面写总流伯努利方程(动能修正系数均取1.0)

∴3+0+0=0+0+V222g +hw  (1)     而hw=0.5V122g+0.4V122g+0.32V222g+0.5V222g  (2)

因V1=A2A1V2=(d2d1)2V2=(0.150.25)2V2=0.36V2

所以(2)式为  hw=12(0.36V2)22g+25(0.36V2)22g+825V222g+12V222g=0.94V222g (3)

代入(1)式得：3=V222g+0.94V222g=1.94V222g  V2=2×9.8×31.94=5.51m/s, V1=0.36V2=1.98m/s   Q=A1V1=π4(0.25)2×1.98=0.097m3/s

6、 解  对于矩形渠道，均匀流时各水力要素为：

A=bh0=5h0        x=b+2h0=5+2h0      R=Ax=5h05+2h0     C=1nR1/6=10.017R1/6

代入明渠均匀流基本公式：Q=ACRi=AnR2/3i1/2   中得10=5h00.017×(5h05+2h0)23×0.0003

经试算得明渠均匀流的正常水深h0: h0=1.88m  渠中断面平均流速： v=QA=105×1.88=1.06m/s

(1)波速法： 在矩形渠道中有h=h0,则干扰微波的波速：  c=gh=9.8×1.88=4.29m/s

∴  v=1.06<c，即渠中水流为缓流。

(2)临界水深hk：   在矩形渠道中，临界水深：  hk=3aq2g=3ag(Qb)2=319.8(105)2=0.74m

∴  h0>hk，即明渠中水流为缓流

(3)佛汝德数Fr:    Fr=v2gh0=1.0629.8×1.88 =0.061   ∴  Fr<1.0，即明渠中水流为缓流。